Перечень

мероприятий для многоквартирного дома (группы

многоквартирных домов) как в отношении общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении

помещений в многоквартирном доме

15.11.2010 года                                                                                                    ООО «Металлэнергофинанс»

(дата предложения)                                                                            (наименование ресурсоснабжающей организации)

| N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном дом. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы; Светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка, замена |
| 2 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, Сетевые организации | Плата за содержание и ремонт жилого помещения; Тарифный источник | Периодический осмотр, поверка,ремонт |
| 3 | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Специализированная организация | Плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
| - Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка автоматических систем включения(выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | 1) Экономия электроэнергии; | Автоматические системы включения(выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт |
| III.Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания в на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы; Светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, замена |